EX NO: 8

POWER SPECTRAL DENSITY (PSD) ANALYSIS OF PHASE

MODULATED (PM) SIGNALS USING MATLAB

PROGRAM (MATLAB CODE):

clc; clear; close all;

% Parameters

Am = 1; % Message Amplitude (V) fm = 100; % Message Frequency (Hz) Ac = 5; % Carrier Amplitude (V) fc = 1000; % Carrier Frequency (Hz) fs = 20*fc; % Sampling Frequency (Hz) kp = pi/2; % Phase Sensitivity (rad/V)

% Time Vector t = 0:1/fs:4/fm; % Message Signal m = Am*sin(2*pi*fm*t); % PM Signal pm = Ac*cos(2*pi*fc*t + kp*m);

% Phase Deviation beta = kp*Am; % FFT

N = length(pm); f = linspace(-fs/2,fs/2,N);

PM_FFT = abs(fftshift(fft(pm)))/N;

% Power Spectral Density

PSD = (abs(fftshift(fft(pm))).^2)/(N*fs);

% Approximate Bandwidth

BW = 2*(beta+1)*fm;

fprintf('Phase Deviation = %.2f radians\n',beta); fprintf('Estimated Bandwidth = %.2f Hz\n',BW);

% Plotting figure('Name','PSD Analysis of PM Signal','NumberTitle','off'); subplot(2,2,1); plot(t,m); title('Message Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on; subplot(2,2,2); plot(t,pm); title('Phase Modulated Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on; subplot(2,2,3); plot(f,PM_FFT); title('Frequency Spectrum of PM Signal'); xlabel('Frequency (Hz)'); ylabel('Magnitude'); grid on; subplot(2,2,4); plot(f,PSD); title('Power Spectral Density'); xlabel('Frequency (Hz)');

ylabel('PSD'); grid on;

OUTPUT: